# Regresyon Raporu

# Enerji Tüketimi — KNIME Analytics Platform

Workflow: `02_Regresyon_Enerji`

Hedef: `Global_active_power` (kW)

Veri: `data/household_power_hourly.csv`

Model: Linear Regression

Tarih: 25.08.2026

# 1. Amaç

Saatlik hane elektrik verisinde aktif güç tüketimini (`Global_active_power`) diğer özelliklerden tahmin etmek.

# 2. Veri ve özellikler

| Rol | Sütunlar |
| --- | --- |
| Hedef (Y) | Global_active_power |
| Özellikler (X) | Global_reactive_power, Voltage, Sub_metering_1/2/3, Hour, DayOfWeek, Month |
| Kullanılmayan | Global_intensity (sızıntı), Consumption_Class, SM*_ON, High_Load, Peak_Hour |

Train / Test: Table Partitioner (~%70 / %30)

Normalizasyon: Final koşumda yok (ölçek hatası riski; Linear Regression için şart değil).

# 3. KNIME node yapısı

CSV Reader
    ↓
Column Filter
    ↓
Table Partitioner
   ╱              ╲
Train             Test
   ↓                ╲
Linear Regression    ╲
Learner ────model────► Regression Predictor
                             │
              ┌──────────────┴──────────────┐
              ▼                             ▼
        Numeric Scorer                 Scatter Plot

Numeric Scorer (doğru ayar):

Reference: `Global_active_power`

Predicted: `Prediction (Global_active_power)`

# 4. Sonuçlar (test seti — KNIME)

| Metrik | Değer | Yorum |
| --- | --- | --- |
| R² | 0,757 | Varyansın ~%76’sı açıklanıyor |
| Adjusted R² | 0,757 |  |
| MAE | 0,353 kW | Ortalama mutlak hata |
| MSE | 0,272 |  |
| RMSE | 0,522 kW |  |
| Mean signed difference | 0 | Sistematik sapma yok |
| MAPE | 0,563 | Düşük GAP’te şişebilir |

## Süreç notları

İlk R²=1 → Intensity / hedef sızıntısı (düzeltildi).

R²&lt;0 → yanlış Prediction sütunu (`Peak_Hour`) (düzeltildi).

Final skor geçerli test değerlendirmesidir.

## Doğrulama (aynı özellikler, seed=42)

Saatlik CSV üzerinde aynı split ile R²≈0,75 — KNIME sonucu ile uyumlu.

# 5. Görseller

| Dosya | İçerik | Durum |
| --- | --- | --- |
| `screenshots/02_regression_workflow.png` | Node diyagramı | Tamam |
| `screenshots/02_regression_scorer.png` | Numeric Scorer | Tamam |
| `screenshots/02_regression_scatter.png` | Gerçek vs tahmin | Tamam |

Word: `report/RAPOR_Regresyon.docx`

Workflow export: `knime/02_Regression_EXPORT.md` → `02_Regresyon_Enerji.knwf`

# 6. Sonuç

Linear Regression ile `Global_active_power` tahmini KNIME’da tamamlandı.

Test: R² ≈ 0,76, MAE ≈ 0,35 kW, RMSE ≈ 0,52 kW.

Rapor, skor ekranı ve scatter görselleri hazır.

Kullanıcı adımı: KNIME’dan `.knwf` export (`02_Regression_EXPORT.md`).

*Yalnızca regresyon problemi.*